采购需求

一、项目名称

乾隆大藏经版熏蒸消杀项目。

二、预算金额

本项目预算金额为35万元人民币，本项目为固定总价合同，采购人不再另行支付其他任何费用。

三、项目概况：

《乾隆大藏经》是清雍正十一年（1733）至乾隆三年（1738）间刊刻的官版大藏经，不但是清代唯一官刻汉字大藏经，也是中国最后一次官刻汉文大藏经。经版选用上等无拼合的梨木，避免使用潮湿肿节的板木，因此至今保存基本完好，是自宋代以来国内唯一遗留下来的汉文大藏经经版，具有极高的历史、文献和艺术价值，被评定为国家一级文物。首都博物馆共收藏69967块完整经版。2010年首博曾在十三陵库房对乾隆大藏经版藏品进行了熏蒸消杀。近年在开展文物工作时，发现部分经版出现虫害及霉变现象。2020年乾隆大藏经版全部搬迁至房山库区3号库，新库房封闭、恒温恒湿，具备再次全面熏蒸消杀虫害、虫卵的条件，以保证藏品安全。

四、技术标准：

GBZ2.1-2019国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》。

GB/T 38211-2019硫酰氟标准。

符合招标要求以及国家相关合格标准。

本工程应执行以上标准规范但并不仅限于此。以上标准所包含的条文，通过在本采购文件中引用而构成技术规范的条文，有关的现行标准及以上标准均执行最新版本。

五、项目主要内容及文保要求：

1、乾隆大藏经版存放于房山库区3号库，该库为独立建筑，建筑内以隔墙搭建了文物库以确保恒温恒湿。空调设置在建筑墙与隔墙之间，控制进出风。库内有进出风道。库内净面积约1000平米，高约3米。经版文物存放于库内柜架上。

2、要求供应商采用硫酰氟熏蒸杀灭方式对3号库内环境及文物进行虫害及有害生物的彻底杀灭。防治后文物及环境内不再有任何害虫活体（外界再感染除外）。害虫杀灭率为100%。确保文物和环境安全。

3、要求服务过程中确保熏蒸气体无泄漏，确保库区工作人员人身安全。熏蒸、散气结束后，要求供应商对库房内外环境做全面的残留检测，确保均达到国家职业卫生标准GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》的标准，确保进库工作人员人身安全，并出具检测报告。

七、承包方式及质保期：

包工包料，质保期不低于1年，质保期内如发现任何害虫（外界再感染除外）供应商在接到甲方通知后24小时内到达现场，及时采取措施进行有效处理。。

八、工期：协议签署后30日内

九、现场踏勘：2021年06月10日（需要现场踏勘）。