首博安防系统老旧设备更换项目—有线对讲、视频传输、监视屏改造项目采购需求

一、项目名称：

首博安防系统老旧设备更换项目—有线对讲、视频传输、监视屏改造。

二、预算金额：

97.8390万元。

三、工期：

60天。

四、质保期：

24个月。

五、供应商资格要求：

遵守相关的国家法律、法规、规章和规范性文件，具备下列条件：

（1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（2）具备电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质；

（3）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

(4)本项目不接受联合体。

六、供应商应提供的项目范围包含但不仅限于以下方面：（具体内容详见第八条工程量清单及主要设备技术参数要求。）

1.安防监控系统大屏监视器升级改造；

2.有线对讲系统升级改造；

3.视频传输设备（光端机）更换；

4.旧系统设备、线缆拆除；

七、技术要求：

1、项目实施要严格遵守国家有关规定，技术先进、经济合理、适用可靠，并为今后系统功能的扩展留有充分发展余地，具有更好的前瞻性和扩展性。

2、项目实施依据以下标准规范（以下要求如有最新版本，以最新版本为准）：

GB50348-2018《安全防范工程技术标准》

GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》

GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》

GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

GB/T28181-2016《安全防范高清智能监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

3、材料和工程设备相关技术要求：

成交供应商负责完成本工程所需的材料、设备的采购、检测、验收、运输和保管，成交供应商采购的材料、设备需经采购人认可后方可采购，且所采购材料、设备需经采购人检验后方可使用；本次项目要求所投设备需与首博安防系统能够兼容对接。

4、项目实施要求：

（1）在本项目成交供应商所供应的设备、器材、部件、材料及设计、施工、测试、验收应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业现行的标准。

（2）特殊重要要求：

系统改造过程中应采取必要的技术措施和工程进度安排，尽量减少对采购人现安防系统运行使用造成影响。

有文物存放场所施工时应该高度重视施工对文物的保护，施工必须听从相关工作人员的安排，必须保证文物安全，不得损坏文物。如因施工原因造成采购人损失，施工方承担一切后果。

（3）响应供应商应在响应文件中制订明确的《质量保修方案》以及具体的《培训方案及计划》。经采购人认可后，将作为合同附件。

5、有关本工程质量方面的要求：检验结果应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》中技术防范要求的有关规定。

本项目主要设备须承诺24个月免费保修、所有软件24个月免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障，所有软件永久授权。

八、工程量清单及主要设备选型技术参数要求：

特别说明：下表中“#”号指标需要提供检测报告或白皮书或厂家彩页等作为证明材料。未提供符合规定的技术支持材料/技术支持资料中没有对应指标/技术支持资料中技术指标不满足招标文件技术参数要求的，均视为不满足对应参数要求（即负偏离）。

| 序号 | 项目名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安防监控系统大屏监视器升级改造 |  |  |  |
| 1 | 监视器 | 46寸监视器（根据现场电视墙支架规格选配） 1、≥46寸LCD 2、≤3.5mm拼缝 3、色彩度≥16.7M； 4、亮度≥500； 5、对比度≥4000:1； 6、视频输入不少于1个DVI接口，2个HDMI接口，1个VGA接口；USB：1个； 7、视频环出不少于1个HDMI接口；控制接口：1个输入RS-232接口，1个输出RS-232接口；1个红外接口； 8、#液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节； 9、#液晶拼接显示单元连续运行3000 小时，背光LED光衰≤0.3%； 10、#液晶拼接显示显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9； | 15 | 台 |
| 2 | 配线 | 根据监视安装配套 | 15 | 套 |
| 3 | 旧设备拆除及新设备安装调试 | 旧设备拆除及新设备安装调试； 注：旧设备、管、线材拆除期间不能影响安防系统及其他子系统的正常运行； | 1 | 项 |
| 二 | 有线对讲系统升级改造 |  |  |  |
| 1 | 对讲主机 | 1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作； 2、一体化结构设计，多点电容式触摸屏操作； 3、显示屏尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280 X 800； 4、内置高清广角摄像头，视角≥120度； 5、#摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节； 6、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听，对讲音频采样率≥16KHz； 7、具有两个物理按键，可用于一键求助报警和广播喊话，提升应急处置能力； 8、支持双向1080P高清可视全双工对讲，本地摄像头可手动开关； 支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； 9、#支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于16路音源文件同时广播不同分区； 10、#支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC(监控摄像机)画面，任一画面可一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况； 11、支持多方通话功能(≥32方)，多方通话可设置“指挥模式”和“会议模式”； 12、支持呼叫转移功能，具有遇忙转移、无响应转移、关机转移、手动转移等； 13、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通； 14、#支持服务器离线工作模式，本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 15、支持交班留影留言，可通过本机进行录制、存储、播放； 16、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义； 17、支持通话转移，可将当前分机的通话转移至其他主机上； 18、支持通话保持，可保留当前分机的通话，接听其他设备呼叫； 19、支持遇忙转移，当分机呼叫忙线的主机时，可自动将呼叫转移到其他主机上； 20、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； 21、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至电视墙上进行显示； 22、支持IP冲突提示； 23、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态； 24、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、≥2路开关量输出、报警输入、耳麦、USB接口； 25、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 26、#支持宽电压输入，在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作； 支持POE供电，支持适配器供电、集中供电； | 1 | 台 |
| 2 | 对讲分机 | 1、金属防暴外壳，壁挂式安装； 2、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作； 3、外壳抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP55； 4、自带报警金属按钮，可对指定的设备进行一键报警； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、#支持1080P可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz； 7、#内置高清广角摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，光线较弱时也能清晰拍摄； 支持设置分机输出的视频分辨率及码率； 8、支持接收并播放主机的各种广播任务； 9、支持标准的SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； 10、支持接收第三方软件的控制指令，播放指定的音频文件； 11、支持标准ONVIF协议，可将本机采集到的音视频实时传输到网络硬盘录像机； 12、#支持移动侦测报警，对视频画面指定的区域进行实时监测，检测到指定区域有人员或物体移动时自动向主机报警，支持设置指定时间段启用； 13、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 14、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 15、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲； 16、支持语音播报本机IP地址、IP冲突提示； 17、支持系统自动校时功能； 18、支持通过IE浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 19、自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、输入接口，外接报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 20、#支持宽电压输入，在DC 8V～DC24V电压范围内均能正常工作； 支持设置分机输出的视频分辨率及码率； | 20 | 台 |
| 3 | 配线 | RVV6*1.0 | 2500 | 米 |
| 4 | 配管 | 金属穿线管JDG25 | 1500 | 米 |
| 5 | 旧设备、管、线材拆除及安装调试 | 旧设备、管、线材拆除及安装调试； 注：旧设备、管、线材拆除期间不能影响安防系统及其他子系统的正常运行； | 1 | 项 |
| 四 | 视频传输设备（光端机）更换 |  |  |  |
| 1 | 光端机箱 | 1、3U双电源机箱，支持全系列光端机热插拔； 2、工作电压DC5V20A； 3、#平均无故障工作时间:大于10万小时； 4、工作温度: -20℃-+70℃； | 25 | 套 |
| 2 | 4路视频多模光端机 | 1、8BIT/16.5MHz视频信号数字采样 2、高速同步数字传输技术 3、超级光学动态范围，使用时无需调节 4、无电磁干扰、无射频干扰、无地电流 5、#带电热插拔(插卡结构) 6、保障恶劣电磁环境安全传输 7、连接器：BNC视频连接器、压线端子数据连接器、FC光学连接器 8、视频直流恢复 9、数据接口: RS232/RS422/RS485 10、#允许2km的标准最大链损为25dB 11、三级防雷10kv/8μS 12、平均无故障工作时间:大于10万小时 13、工作温度: -20℃-+70℃ 14、工作湿度: 0-95% (无冷凝) 15、光接口: 多模FC 16、#数据接口：RS485/422/232 17、#数据数率: 0-115.2Kbps | 240 | 对 |
| 3 | 4路视频4路音频光端机 | 1、#8BIT/16.5MHz视频信号数字采样 2、高速同步数字传输技术 3、超级光学动态范围，使用时无需调节 4、无电磁干扰、无射频干扰、无地电流 5、带电热插拔(插卡结构) 6、保障恶劣电磁环境安全传输 7、连接器：BNC视频连接器、压线端子数据连接器、FC光学连接器 8、视频直流恢复 9、数据接口: RS232/RS422/RS485 10、#允许2km的标准最大链损为25dB 11、#三级防雷10kv/8μS 12、平均无故障工作时间:大于10万小时 13、工作温度: -20℃-+70℃ 14、工作湿度: 0-95% (无冷凝) 15、光接口:多模FC 16、数据数率: 0-115.2Kbps | 3 | 对 |
| 4 | 旧设备拆除及新设备安装调试 | 旧设备拆除及新设备安装调试； 注：旧设备、管、线材拆除期间不能影响安防系统及其他子系统的正常运行； | 1 | 项 |