- 技术需求

## 1.1无线团队讲解系统

无线团队讲解系统是一款用于讲解员接待贵宾及各类团队观众的讲解系统，讲解员手持轻巧发射机，团队观众每人佩戴一只轻巧的耳挂式接收机，实现无线形式的“闭声”讲解。整套系统为非外扩讲解系统，需实现多批团队同时进行讲解,各团队间讲解互不干扰。

| 系统名称 | 内容和描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无线团队讲解系统 | 发射机（含麦克） | 30 台 |
|  | 接收机 | 600 台 |
|  | 充电设备 | 10 台 |

### 1.1.1发射机

- #产品需具有国家权威机构认可的检测机构出具的产品检验报告，需提供有效检测报告复印件；

- 频道数：≧200个；

- 采用高性能锂电池供电，待机200小时以上，连续使用时间10小时以上；

- 配备OLED显示屏，显示屏能显示频段数、音量、电量、及信号指示等信息；

- 具有开/关机，频道号设置、匹配、模式选择功能和音量调节功能；

- 具备EQ调节功能,可根据讲解员的音色适当调节改善讲解效果；

- 具备功率设置功能。可根据团队大小设置发射功率，在满足讲解效果的同时有效降低发射功耗，延长使用时间；

- 支持存储语音功能，内置最多支持10个语种选择；

- 支持无线批量关闭团队接收机；

- 支持频道、音量记忆功能，开机后自动恢复到上一次关机前的状态；

- 一台发射机可带多台接收机，接收机数量没有限制；

- 采用数字音频编解码技术，音质清晰，可以满足各种场所的讲解需求；

- 具有低电量提醒功能；

### 1.1.2接收机

- #产品需具有国家权威机构认可的检测机构出具的产品检验报告，需提供有效检测报告复印件；

- 频道数：≧200个；

- 接收距离（L.O.S）：≧80米；

- 采用高性能锂电池供电，连续使用时间10小时以上，充电约2小时；

- 具有电量监测和低电量提醒功能；

- 接收机体积小，重量轻，佩戴方便、舒适;

- 耳机与接收机一体化集成设计，接收机采用非入耳设计，方便，卫生；

- 接收机为非入耳式挂耳佩戴，耳机与接收机一体化设计；

- 可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，开机即用；

- 带有脱团提醒功能，当游客脱离团队范围时，接收机自动语音提醒游客“请跟上团队”，避免游客脱团、掉队；

- 接收机频道自动跟随发射机跳变，无需收听者操作，轻松排除干扰；

- 具有音量调节按键，佩戴时也可以方便的随时调节音量；

- #接收机具有防盗功能，接收机跟随发射机自动开关机，无需接收机进行开关机操作。

### 1.1.3充电储存箱

- 充电箱具有消毒功能，充电、消毒可同时进行也可分开进行；

- 每箱可对发射机及接收机同时充电，同时充电数量不低于50个；

- 智能充电管理，采用涓流预充--恒流--恒压充电模式，在快速、安全充电的同时，显著提升电池使用寿命。

- #具备一键设置功能，发射机可通过充电箱直接对接收机进行批量设置。

## 1.2其他要求

### 1.2.1质保期要求

- 自验收合格之日起质保期为三年。

- 供应商应提供7*24的实时技术支持。提供热线电话或Email、传真等方式随时回答用户各种技术问题并在24小时内提出解决方案。

- 7*24小时的实时故障响应。

- 项目验收完毕后，供应商需要定期电话、现场跟踪产品使用情况，听取意见和建议，及时分析产品存在的问题，并随时给予解决。必要时，供应商应派遣技术人员去现场解决存在的问题。

### 1.2.2团队人员要求

- 应保证项目队伍人员的充足和人员结构合理性，建立高效的项目管理制度，健全各项保障措施和质量保障体系，以便于项目顺利进行，并应任命一名全职项目经理，控制本项目整体进度和质量，保证项目按期完成。在项目执行期间，更换项目经理和主要技术人员，必须得到甲方书面同意。

### 1.2.3培训要求

- 一般提供产品的理论学习，并根据不同课程加以实验环境下的实际操作，使用户快速了解产品功能，学习过程中提供完备的中文学习资料，如有问题，随问随答。

- 用户还可根据实际情况提请现场培训，现场培训将由供应商在采购人指定现场进行实际使用操作培训，并对培训过程中出现的问题进行解答。

- 供应商需要详细描述培训方案，包括培训计划、方式、培训内容、培训课程、师资安排、培训对象、教材、培训工作安排等内容，并对培训效果进行评估。