第三部分  采购需求

- 项目名称：首都博物馆安防监控系统设备设施维修项目

- 工期：60天

- 项目地点：西城区复兴门外大街16号

四、质保期：24个月。

五、供应商应提供的项目范围包含但不仅限于以下方面：（具体内容详见工程量清单）。

1、对博物馆库前区及入库通道范围内的模拟监控摄像机进行数字化改造，包括安防系统改造，设备安装，线缆敷设，穿管埋线，恢复装修等。

2、将新增后的数字监控摄像机与原有的数字监控系统及ST8100报警联动平台进行集成，显示、存储（不少于90天），确保新增设备与原有系统兼容和系统及设备的正常运行。

3、配套工程实施包括旧设备及线缆拆除，并将拆除后的模拟监控摄像机作为备品备件，用于其他部位日常维修；装饰装修的拆除及恢复、施工垃圾的清运处理等内容；按采购人要求向相关部门的报备验收。

六、执行标准及技术要求：

1、项目实施要严格遵守国家有关规定，技术先进、经济合理、适用可靠，并为今后系统功能的扩展留有充分发展余地，具有更好的前瞻性和扩展性。

2、项目实施依据以下标准规范：

GB50348-2018《安全防范工程技术标准》

GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》

GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》

GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》

GB/T28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

3、材料和工程设备相关技术要求：

成交供应商负责完成本工程所需的材料、设备的采购、检测、验收、运输和保管，成交供应商采购的材料、设备需经采购人认可后方可采购，且所采购材料、设备需经采购人和监理人检验后方可使用；本次项目要求所投设备需与首博安防系统能够兼容对接。

4、项目实施要求：

（1）在本项目中标人所供应的设备、器材、部件、材料及设计、施工、测试、验收应符合国内相关行业现行的标准。

（2）特殊重要要求：

系统改造过程中应采取必要的技术措施和工程进度安排，尽量减少对采购人现有安防系统运行使用造成影响。

有文物存放场所施工时应该高度重视施工对文物的保护，施工必须听从相关工作人员的安排，必须保证文物安全，不得损坏文物。如因施工原因造成采购人损失，施工方承担一切后果。

5、有关本工程质量方面的要求：检验结果应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、GA27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》中技术防范要求的有关规定。

本项目质保期为24个月，自本项目完工并验收合格之日起算，所有软件免费升级并永久授权；电话报修后立即响应，4小时上门服务，12小时内排除故障，若不能排除故障应提供备机保证设备正常运行。

七、工程量清单及主要设备选型技术参数要求：

| 序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安全防范设备拆除、安装 |  |  |  |
| 1 | 电视监控摄像设备安装 | 1.名称：半球型监控摄像机 2.规格：像素:400万； 传感器靶面:1/1.8"； 最高分辨率:2688*1520； 焦距:2.8mm~12.0mm； 倍率:4X 变焦方式:电动变焦； 光圈:F1.2； 补光模式:红外补光； 补光距离:红外补光30m。 宽动态:光学宽动态120dB； 3. # 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90% 4. # 摄像机内置GPU芯片，靶面尺寸为1/1.8英寸，内置1个8GBeMMC芯片，具有1个RJ45接口、2个音频输入接口、1个音频输出接口、1个TF卡槽、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485接口、摄像机采用AC220V转AC24V电源适配器或DC12V或POE供电。 | 台 | 48 |
| 2 | 电视监控摄像设备安装 | 1、名称：筒型监控摄像机 2、规格：像素:400万 传感器靶面:1/1.8"； 焦距:2.8~12mm； 倍率:4X 变焦方式:电动变焦； 光圈:F1.2 补光模式:红外补光； 补光距离:30米红外补光 3、供电：支持POE 4、# 内置CPU/GPU/NPU一体化芯片和35114加密芯片。 5、#支持≥3个告警输入接口，≥2个告警输出接口；≥2个音频输入接口，≥1个音频输出接口；≥1个RS485串口 | 台 | 8 |
| 3 | 电视监控摄像设备安装 | 1、名称：球型监控摄像机 2、规格：像素:400万，33倍（6-198mm）光学变焦； 3、供电：支持POE 4、#智能红外功能：红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 5、#智能温控功能：当环境温度低于设定阈值时，加热器应自动开启并工作；当环境温度高于设定阈值时，风扇应自动开启并工作 | 台 | 5 |
| 4 | 电视监控摄像设备安装 | 1、名称：电梯专用监控摄像机 2、规格：像素:400万；拾音距离范围：设备可对距离设备15m处的声音进行采集。 3、供电：支持POE 4、# 视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥。 | 台 | 4 |
| 5 | 视频传输设备安装 | 1、名称：无线网桥 2、规格： 支持237个频段 4920～6100MHz 可自由选择频带宽度 5M/10M/20M/40M/80M（仅WLN-EB5HD-29E支持80M） 可对各个接口进行发送和接收控制 有线，无线层都可实现VLAN划分 适应各类网络摄像机，NVR等高突发数据传输 | 套 | 4 |
| 6 | 录像、记录设备安装 | 1、名称：拾音器 2、规格： 高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然。 内置专用音频信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。 可靠音量调节。 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 | 台 | 56 |
| 7 | 视频控制设备安装 | 名称：视频综合平台 1、规格： 分辨率实时全兼容技术，单台设备可以支持16组电视墙，每个电视墙可以自定义不同的输出分辨率 大屏拼接，支持任意位置开窗，支持图层拼接、缩放、漫游、叠加以及时钟级同步 电源冗余，智能温控，稳定可靠 2、# 具有2个主控板槽位、5个交换板槽位、1个级联板槽位、10个电源模块槽位、50个业务板卡槽位和20个散热风扇。 3、支持最大解码分辨率3200W，单板卡最大支持解码32路1080P@30Hz，支持HDMI、DVI、VGA本地输入，支持HDMI视频输出，支持H265、H264、MPEG4等协议 4、支持自定义EDID功能，可自定义输入视频源分辨率 5、# 具备双主控功能，当一个主控板出现问题时，业务立即自动切换到另一个主控板中，保证业务不中断。 6、支持添加、删除、更改虚拟LED字幕，字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动，可根据需求启动/停用所有虚拟LED字幕，最多可支持256条虚拟LED字幕。 7、可手动输入坐标和宽高来确定虚拟LED字幕位置和大小，字幕的大小、颜色、字间距，虚拟LED字幕字体大小会随着背景框大小的变化自适应文字大小。 | 套 | 1 |
| 8 | 视频传输设备安装 | 1、名称：交换机 2、交换容量≥336Gbps、包转发率≥24Mpps； 至少配置8个10/100/1000电口（POE）、2个10/100/1000光口； 3、支持端口聚合，最多支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8GE端口聚合； 4、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持R-Link、G.8032以太环网保护，构建环型、树型等多种拓扑结构，并可实现以太环网的50毫秒级快速保护倒换； 5、支持PoE功能，单端口最大供电功率≥30W；支持分时供电和自动功率调节；POE功率≥123W； 6、提供工信部入网证书和检测报告； | 台 | 1 |
| 9 | 视频传输设备安装 | 1、名称：交换机 2、接口要求：24个10/100/1000电口、4个万兆光接口；支持固化冗余电源、冗余风扇； 3、支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1P优先级、VLAN ID、SVLAN ID、VLAN范围等过滤； 4、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）； 5、提供工信部入网证书和检测报告； | 台 | 3 |
| 10 | 视频传输设备安装 | 1、名称：交换机光纤模块 2、规格： 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 8 |
| 11 | 录像、记录设备安装 | 1、名称：NVR网络录像机 2、规格： 支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264 解码能力:3 x 12MP@25, 4 x 4K@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 3、接入带宽:512Mbps 4、IPC接入路数:32路，盘位:16盘位，硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB等 5、# 支持多码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机主码流、辅码流、第三流中任意两股或三股不同分辨率、码流大小的视频 支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录 6、#支持智能风扇，根据环境温度自动调整风扇转速，支持5级风扇转速调节 7、支持整机N+1热备，最大可支持255台主机，当主设备网段或异常，热备机自动替换主机接管工作，当主机恢复正常时，备份机可回传录像文件至主机 | 台 | 3 |
| 12 | 视频控制设备安装 | 1、名称：编解码器 2、规格：4路模拟BNC输入，1路HDMI输出 | 台 | 11 |
| 13 | 录像、记录设备安装 | 1、名称：监控硬盘 2、规格：容量8T 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:企业级 转速:7200RPM 缓存:256MB | 台 | 37 |
|  | 综合布线系统拆除、安装 |  |  |  |
| 14 | 双绞线缆敷设 |  | m | 5200 |
| 15 | 光缆敷设 |  | m | 200 |
| 16 | 电气配线 | 拾音器、球机等电源线 | m | 5000 |
| 17 | 电气配线 | 主干电源线及电梯网桥电源线 | m | 400 |
| 18 | 电气配管 |  | m | 2300 |
| 19 | 金属软管敷设 |  | 根 | 130 |
|  | 安全防范设备调试及试运行 |  |  |  |
| 20 | 应用软件联调联试 | ST8100软件平台及电子地图注册 | 点 | 65 |
| 21 | 安全防范系统调试 |  | 系统 | 1 |