# 第四章   采购需求

- 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架式服务器 | 2台 |  |

- 单台设备参数

- 注：所有带★号的条款为主要技术参数，为必须满足条款否则视为无效投标。

| 机架式服务器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标规格要求 | 证明材料要求 |
| 1 | ★ | CPU 信息 | 不低于Intel® 3rd Gen Xeon® Scalable Processors系列处理器，不低于2颗处理器，TDP 270W，不低于铂金、金牌全系列级别；不低于2颗处理器，每处理器核心数目≥32个，主频≥2.6GHz； | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 2 | ★ | 内存情况 | 配置≥512GB DDR4 3200内存，不低于32条3200MT/s DDR4 ECC内存，内存支持RDIMM类型，可提供优异的速度、高可用性及最多4T的内存容量 | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 3 | ★ | 主板内存槽数量 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位 | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 4 | # | 接口 | 前置不少于1个USB3.0接口，不少于1个USB2.0接口，不少于1个VGA接口，后置不少于2个USB3.0接口，不少于1个VGA接口， 不少于1个UART串口，不少于1个管理口； | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 5 | ★ | 硬盘 | 配置不少于2块480GB SSD硬盘+2块1.92TB SSD硬盘；配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，最大支持20块3.5”硬盘或39块2.5”硬盘，NVMe硬盘支持，以及最大支持28个U.2 NVMe硬盘，支持不少于2个后置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘，支持不少于2个内置SD存储器，支持不少于2个后置短RSSD存储模块； | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 6 | # | RAID卡 | 配置不少于4GB缓存8通道高性能SAS RAID卡，板载PCH支持14*SATA接口，Intel板载NVME控制器，可选配Intel NVME Raid Key | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 7 | # | 网络 | 配置不少于4个高性能千兆网口+2个高性能万兆网卡（含多模模块），支持OCP3.0网络模块，支持不低于1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb/200Gb速率，支持不少于1/2/4个以太网或光纤网络接口，支持不少于板载#双口万兆网口10Gb/s，支持不低于标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络,支持不少于1/2/4个以太网接口 | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 8 | # | I/O扩展 | 提供≥11个标准PCIE3.0插槽，支持不少于4个双宽GPU或8个单宽GPU/显卡 | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 9 | ★ | 电源 | 配置≥800W热插拔冗余电源 | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 10 | # | 系统管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 11 | # | 智能管理 | 基于人性化设计理念，整套系统可实现免工具维护。通过部分结构件增强优化，实现快速拆装，大大缩短运维时间。通过智能调控技术配合先进的风冷系统实现可使整机工作在良好环境，保障系统稳定运行。应用BMC技术，使技术人员可以通过Web管理界面、故障诊断LED等指引设备，并可通过前面板上的UID指示灯标记有故障的机器，快速找到已经发生故障（或者正在发生故障）的组件，从而简化维护工作、加快解决问题的速度，并且提高系统可用性。通过BMC来监控系统参数，提前发出告警信息，使技术人员能够采取相应措施，保证机器稳定运行，并减少宕机的几率 | 提供官网截图或产品彩页等证明材料 |
| 12 | # | 维保服务 | 三年原厂维保服务 | 提供承诺函 |
| 13 | # | SPIM功能 | 服务器/存储/网络设备/安全设备清单配置，并提供管理界面截图证明；WebGUI图形化展示、可视化大屏、自定义首页，并提供管理界面截图证明；服务器秒级性能监控，并提供管理界面截图证明；多维报表，并提供管理界面截图证明；服务器全生命健康数据管理，并提供管理界面截图证明；智能能耗管理 | 提供管理界面截图证明 |
| 14 | # | 可靠性硬件设计 | 所投产品最低支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动 | 提供测试报告 |
| 15 | # | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T 9813.3 的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35～80 ，贮存运输相对湿度 20％～93（40℃）；大气压86～106kPa | 提供承诺函 |
| 16 | # | 安全软件 | 支持硬盘数据安全擦除功能 | 提供界面截图 |
| 17 | # | 噪声 | 符合GB/T 9813.3 的有关规定 | 提供承诺函 |
| 18 | # | 服务升级 | 支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。主机安全加固软件具备公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证 | 提供官网上的查询截图及链接并加盖公章 |

- 交货时间

自合同签订之日起至2024年11月30日前完成供货、安装、调试、验收合格、交付使用、培训等工作。

- 其他要求

供应商须在响应文件中提供加盖供应商公章的承诺函，内容包含：“本项目我公司若获得成交，承诺在北京市政府采购电子卖场（京华云采）平台上，按照成交价格修改京华云采平台上相应货物的售卖价格，以保证完成本项目合同履行。如因我方原因导致采购人无法购买本项目货物，一切损失由我方承担”。承诺函按本采购文件“第六章 响应文件格式”中“附件11-4 承诺函”的格式提供，若供应商响应文件中未按以上要求提供承诺函的，其响应属于无效响应。