第三部分  采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

设备清单：

| 品目号 | 名称 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目1 | 6550型双能双视角安检机（含智能判图） | 1台 | 是 |
| 品目2 | 5030型双能单视角安检机（含智能判图） | 1台 | 是 |
| 品目3 | 安检机配套延长架 | 1套（3米） |  |

2. 项目背景/项目概述

北京大运河博物馆（首都博物馆东馆，简称东馆）由主楼和观众共享大厅两座相对独立的建筑组成，主楼发挥博物馆传统功能，包含藏品库房、文物保护、展览陈列、宣传教育、保障区域等；观众共享大厅旨在满足现代观众多维度的文化需求，如开放式展陈、丰富的博物馆文化活动、特色文创服务等。东馆旨在弘扬大运河文化，讲述北京故事。通过基本陈列、专题展、开放展示和临时展览讲述运河故事。本次安检设备采购主要用以进馆观众的安全检查工作，为东馆顺利开放安全运行提供保障，确保场馆人员安全。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

（1）交付时间：自合同签订之日起30日内完成交货、安装、调试，验收合格交付使用。

（2）交付地点：北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）

2. 售后服务（质保期）

（1）质保期（核心产品）：验收合格后进入质保期，质保期最低12个月。

（2）供应商应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合供货合同规定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物质量保证期之内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（3）供应商应提供7x24 小时热线支持， 4 小时内上门现场响应，进行故障诊断及修复，硬件故障 8 小时内解决，在服务期内保证采购人正常使用。如果供应商在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，风险和费用将由供应商承担。

（4）供应商应对采购人操作人员和维护人员进行专门的培训，包括操作、维护和安全保护措施。

（5）供应商应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

（6）售后服务及培训方案中应包含货物技术支持和售后服务及培训的程序、内容、措施及售后服务承诺等。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次安检设备采购主要用以进馆观众的安全检查工作，为东馆顺利开放安全运行提供保障，确保场馆人员安全。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商提供的所有服务及产品质量都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6550型双能双视角安检机（含智能判图） | - 应符合《GB 15208.1-2018 微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求》、《GB 15208.2-2018 微剂量X射线安全检查设备 第2部分：透射式行包安全检查设备》规范标准； - 设备由 X 射线源、X射线探测器、控制部件、传送带、计算机等组成，采用双源多能量X射线检查技术，能够准确识别有机物（橙色显示）、无机物（蓝色显示）和混合物（绿色显示）； - 通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高）; - 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示：刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）、压力容器 、瓶装液体、鞭炮、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑）等； - ▲液体识别功能：设备应具有安全液体、易燃液体、危险液体检测功能。当行李箱中放置塑料瓶装的安全液体、易燃液体、危险液体时，应能以方框框出并文字提示“安全液体”、“易燃液体”、“危险液体”（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； - 射线源个数：2个； - ▲穿透力：设备在0.3m/s速度下正常工作时，能够穿透不小于45mm厚的钢板（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； - 周围剂量当量率：设备在0.3m/s速度下正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率小于等于1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率小于等于0.5μSv/h； - 设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于60dB(A)； - 输送带正反向运转位移：设备在0.3m/s速度下正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移均应小于等于1mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移均应小于等于1mm； - 超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，样机应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板； - ▲显示功能试验：设备应支持 1080p@120 FPS（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； - ▲图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； - ▲图像解像功能：对0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其 MTF值应大于等于0.5（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； - ▲包包关联功能试验：设备应支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1 绑定，准确率应大于等于99%（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； - ▲设备检查状态下的输送速度在0.2m/s~0.4m/s多档可调（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）（此项正偏离可加分，详见评分标准）； - 保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色； - 泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA； - 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下不应小于500MΩ。湿热条件下不应小于20MΩ。 |
| 2 | 5030型双能单视角安检机（含智能判图） | （1）通道尺寸：500mm×300mm（宽×高）； （2）传送带高度：≤600mm； （3）功耗：≤0.56kVA； （4）管电压：140kV； （5）设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)； (6) #设备智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并红色方框圈定：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、枪支（仿真手枪、仿真步枪、仿真子弹、仿真枪弹夹、仿真枪套筒、仿真枪枪管、仿真枪握把） 3、警用器械（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池或充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳、锤子、斧头）10、打火机 11、雨伞。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (7) #图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (8) 线分辨力：径Φ0.102mm（AWG38）； (9) 穿透分辨力：设备在0.32m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30）; (10) 空间分辨力：设备在0.32m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm； (11) #穿透力：设备在0.32m/s速度正常工作时，能够穿透不小于27mm厚的钢板。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）; (12) 单次检查剂量：在0.22m/s速度下，单次检查剂量应小于等于5μGy； (13) ▲视频存储/回放功能：应能通过内置硬盘录像机对进出口处的视频进行录像存储，并可通过客户端软件进行远程显示、回放及查询。应支持每个行包图像关联样机进通道前30s和出通道后30s的视频联动回放，且时间可调。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (14) ▲疑似危险品识别功能：应可对以下可疑物品进行识别并以红色方框框选，发出文字和语音提示（需外接音响）： 1.塑料瓶装二甲苯 2.塑料瓶装酒精 3.塑料瓶装煤油 4.塑料瓶装柴油 5.塑料瓶装汽油 6.塑料瓶装机油（1L塑料瓶） 7.保温杯装纯净水 8.自发热食品（自热火锅） 9.象牙模型。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (15) ▲图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (16) ▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (17) ▲设备应具有易燃液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的易燃液体时,设备应能以方框框出并文字提示“易燃液体”：75%酒精、煤油、柴油、汽油、机油；对上述易燃液体的识别率应大于等于98%。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (18) ▲设备应具有危害性液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的危害性液体时,设备应能以方框框出并文字提示“危险液体”：高锰酸钾、油漆、盐酸、辛硫磷、胶水；对上述危害性液体的识别率应大于等于98%。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (19) ▲设备应具有液体识别功能：对于塑料瓶装液体，能够精准的判断液体是否安全，可显示：安全液体、易燃液体、危险液体三种情况。其中：安全液体包含饮料、牛奶、洗发水、水等；易燃液体包含汽油、煤油、酒精、柴油等；危险液体包含农药、油漆、乳胶漆、胶水、高锰酸钾等。对上述安全液体、易燃液体、危险液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）； (20) ▲设备应具备金属瓶和玻璃瓶是否含液体识别功能：对于玻璃瓶、金属瓶，能够区容器内是否含有液体。对于金属瓶和玻璃瓶是否含液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。（需要提供有相应检测资质的检测机构出具的检测报告，原件备查）。 |
| 3 | 安检机配套延长架 | （1）不锈钢材质； （2）与ISD-SC6550D-H4CV型X射线智能安全检查系统匹配； （3）可按需定制,1m/组或2m/组或3m/组 |

注：1. 标注“▲”、“#”的参数，如有负偏离，将按评分标准扣分；

2. 本项目设置正偏离加分项，详见技术参数。

3. 验收标准

（1）采购人应在交货时对所供“合同货物”的品牌、型号、颜色、质量、规格、性能、数量和外观等进行初步检验，但不被视为验收。安检机设备需完成功能检测，满足使用要求。

（2）采购人在验收时及验收后14日内对“合同货物”的品牌、型号、颜色、质量、规格、性能、数量和外观等有异议可要求供应商免费换货。

（3）交货验收后，采购人在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准（以最新标准为准）、合同要求等情况的，均有权要求供应商更换货物或者退货，并有权要求供应商赔偿因此造成的一切损失。

4. 其他要求

（1）供货、安装、安全保障和现场管理：能够保证运输安全，供货及时，按照采购人时间地点要求进行现场安装、部署，并完成调试工作。

（2）团队人员：供应商需配置本项目专项服务团队，保持团队成员稳定，并确定一名项目负责人与采购人对接。项目负责人应固定，未经采购人同意不得更换。项目负责人应具备相关从业经验，具备协调管理团队的能力。