首都博物馆观众参观讲解导览服务项目采购需求

一、项目概述

自助导览服务驿站是结合互联网云服务的一种新的导览服务体系，无需人工干预，观 众可以通过驿站自助完成导览设备的租赁及归还，实现馆内服务驿站通租通还，导览服务 驿站还可对导览设备提供日常的充电及消毒管理，同时系统配备的服务平台可对观众参观 数据进行收集。

智能化的租赁模式相比人工租赁可以提高导览设备的使用频次，为观众在馆内全方位 提供便捷服务；同时减少重复劳动力，及人工不足的压力。智慧导览终端支持图片、视频 等多媒体数字资源，为观众提供多样化的导览服务。在观众充分享受到首都博物馆准备的 文化体验的同时，观众的导览体验数据得以收集，为了长远的开放服务提供了有力的数据 支撑。

项目完成后将为观众提供一套互动导览服务，通过挖掘文物背后的故事，从观众角度 讲述文物史料知识。观众可享受到更多的多媒体资源及互动内容，达到与展览间点互动， 起到寓教于乐的作用，让观众乐于了解相关知识，通过他们所接受的方式（图、文、声、 像、动画）展现，相对于原有传统导览模式，互动性及趣味性更强。

二、项目基本情况

项目名称：首都博物馆观众参观讲解导览服务项目

项目预算：63 万元

项目完成地点：首都博物馆

项目工期：45天（完成供货、安装、调试、试运营）

三、项目内容及技术需求

3.1 采购一览表

| 项目名称 | 服务内容 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首博自助 导览服务 驿站租赁 服务 | 自助导览服 务驿站租赁 服务 | 1)服务商提供6台自助导览服务驿站租赁服务，租期一年；（ 自验收合格之日起算） 2)服务商提供6台自助导览服务驿站一年租期内数据托管服务，数据包括但不限于观众数据、订单数据、后台管理数据、设备管理报修记录、订单管理记录等； 3)需配备自助导览服务驿站管理系统SaaS服务包含两个授权账号实时查看租赁数据； 4) 自助导览服务驿站技术要求详见技术参数。 | 6 台 |
|  | SaaS服务 及内容更新 服务 | 后台服务须采用SaaS服务模式，为自助导览服务驿 站终端机提供云端服务运行环境及配套应用管理服务，服务商须提供后台服务功能的维护、升级和技术支持。 | 1 套 |
|  | 租赁应用小 程序功能版 块服务 | 开发租赁应用小程序功能，包括微信及支付宝平台， 通过小程序与自助导览服务驿站终端机配套进行设备的租赁。 | 1 套 |
|  | 智慧导览终 端租赁服务 | 导览设备需带有摄像头，可显示视频、图片、文字及语音等多媒体资源 | 432 台 |
|  | 内容服务 | 精品文物导赏视频制作 | 10个 |

3.2 技术需求

3.2.1 自助导览服务驿站

▲产品整机需具有国家权威机构认可的检测机构出具的产品检验报告，需提供有效检测报 告复印件；

▲具有国家版权局颁发的自助导览服务驿站客户端软件；

▲具有国家版权局颁发的自助服务驿站交易管理系统；

支持用户全流程的自助租借、归还导览设备，无需工作人员值守；

支持线上押金、租金支付及结算，押金支付成功后，导览机自动弹出，操作流程简便 快捷；

租借时无需屏幕操作，支持多人同时扫码下单，下单操作与取物操作分离，支持延时 取物；

支持一次下单租借多台导览机，并可同时购买耳机；

租赁前可选择语种/版本进行租赁设备，借出后直接使用，而无需在导览机上设置；并且系统支持不同语种/版本设置不同价格；

可以对导览机借出前自动进行运行检测，扫码租借导览机后系统控制导览机自动设置 为相应语种并进入导览状态；

归还时，直接将导览机插入空仓，系统自动结算，并控制导览机自动休眠；

各个租赁柜之间可以进行通借、通还；

支持批量控制导览机开关机；

▲ 自助导览服务驿站终端机客户端支持在线升级；

每台服务驿站可存储导览机租赁单元格不低于 100个；

具备风冷式散热功能，具备单仓格温度监控，具备充电过温保护功能；

可远程设置导览机可租赁电量阈值，可获取导览机准确电量，根据电量动态调控导览 机是否可以借出，提升租赁复用率；

服务驿站具备远程集中更新内容的功能，实时新增、修改、删除导览语种/版本信息并 在用户小程序上显示；

支持采集导览机的运行数据和观众参观数据；

支持远程控制服务驿站开关机和设置自动开/关机时间；

租赁仓具备防呆、紧密配合结构，防止导览机反插、还入多台、遗落异物等情况；

租赁仓及柜体单元外壳采用塑料绝缘材质，无裸露机械机构、线路等易造成用户伤害 的部件，以最大程度保障用户使用的安全性；

支持导览机归还时挂绳自动脱扣；

单机可存储数量不低于 150 个耳机，双货道备份；

具备移动脚轮和可拆卸地脚，整机安装可固定也可便捷移动； 内置工业级断路保护功能；

整机模块化设计，单元模块可单独替换维护，后期可扩展占地面积不超过 0.5 平方米；

具有封闭式消毒功能，为导览设备杀菌的同时，保证用户的安全。

3.2.2 智慧导览终端

▲产品需具有国家权威机构认可的检测机构出具的产品检验报告，需提供有效检测报 告复印件；

▲具有国家版权局颁发的自助导览沉浸式 AR 导览软件； 导览终端具备摄像头，像素不低于 1600 万，支持 AR；

支持外放扬声器与听筒收听，靠近脸部自动切换听筒；

磁吸触点式充电，电池容量不低于4000mAh，终端具有防呆设计，支持自助租赁仓；

屏幕尺寸不低于 5.5 寸，屏幕分辨率不低于 1440×720，采用了人体工程学设计，屏幕交互上下分区，区分高频操作和低频操作，从而达到流畅的导览体验；

上部播放区，始终显示当前收听的展品内容，包括展品名称，展品图片，播放进度，讲解时长，播放暂停，上一段下一段切换，语音倍速调整；

下部区域默认为展品文案，可通过最底部的“列表 / 编号 / 地图 ”按键快速切换三种常用搜索模式，拇指可轻松触达；

支持自动单/多点触发、分组连播与数字点播相结合；

▲支持 3D 展示功能查看、AR 互动等；

导览机具备唯一的身份识别码， 自助导览服务驿站主机可以对导览机进行精准识别， 满足租借管理及后台统计；

▲可配合自助导览服务驿站使用；

支持批量关机及远程批量资源更新；

支持禁止观众关机；

支持导览软件远程升级；

3.2.3 SaaS 服务及内容更新服务

后台服务须采用 SaaS 服务模式，为 自助导览服务驿站终端机提供云端服务运行环境 及配套应用管理服务，服务商须提供后 台服务功能的维护、升级和技术支持。应包含但不限于以下应用管理服务功能：

▲具有国家版权局颁发的自助导览服务驿站系统数据统计分析软件；

▲具有国家版权局颁发的自助导览服务驿站系统业务管理平台；

▲具有国家版权局颁发的自助导览服务驿站系统运维监控平台；

支持微信支付/支付宝平台，能够交/退押金、支付租金， 并且能够设置计费规则、押 金及租金金额；

具备导览设备租赁订单管理功能，记录观众身份信息及所 借设备编号、押金支付/退 还情况、押金支付情况；

具备导览设备租赁订单统计功能，可查看某日或某时间段的租赁订单报表；

具备观众参观数据统计功能，记录观众使用导览设备的起止时间、各讲解点播放触发时间及播放时长，并生成统计报表；

具备自助导览服务驿站终端机设备管理功能，可远程管理每台服务驿站的工作状态，可设置自动开关机时间、存储仓状态等；

▲具备导览设备内容资源远程更新功能。

3.2.4 租赁应用小程序功能版块

开发租赁应用小程序功能，包括微信及支付宝平台，通过小程序与自助导览服务驿站终端机配套进行设备的租赁。功能要求（包含但不限于）：

▲具有国家版权局颁发的微信/支付宝小程序自助租赁软件；

支持自助租借流程服务，观众通过微信小程序/支付宝扫描二维码实现设备自助租借；

支持租借押金的支付功能，租借租金的支付功能；

观众在小程序端可以查看已完成和租借中的订单信息，支持租借次数统计功能；

观众可以拨打客服电话，获取帮助支持服务；针对观众在使用过程中的常见问题进行解答，帮助观众快速熟悉了解功能使用；

观众可以按照报修引导信息，实现设备故障问题报修。

3.2.5 内容制作

展厅中文讲解词录制；

展品英文讲解词翻译及录制；

互动资源制作。

四、售后服务及培训

提供自助导览服务驿站系统服务免费维保期为一年， 自设备验收合格起算；

提供 7*8 小时的客服平台服务；

提供租期内馆方导览机的设备维护及设备日常管理，包括设备丢失等

为了保证系统运行，服务商须提供 7*24 小时服务，24 小时电话支持服务；系统软件和硬件部分故障，服务商承诺 1 小时应答，24 小时回复并解决。

需要进行整体培训；服务商需根据采购方要求，提供至少两次的免费培训服务，每次培训人数不得少于 5 人次，并提供书面和电子版的操作手册，并保证自助导览服务驿站 系统维保期一年内免费培训工作。

保修期内出现非人为因素而发生的质量问题， 由乙方负责维修或更换，费用由乙方承 担；若发现甲方人为因素或不可抗力因素而造成损坏，乙方应负责维修，人工和工料成本 费用由甲方承担。乙方未及时或拒绝履行保修责任的， 甲方有权自行或聘请第三方维修， 产生的费用甲方有权从合同款余额中直接扣除，余额不足的，由乙方负责补足。乙方对保修期限和保修责任的承诺由于本合同要求的，乙方履行质保责任按本合同附件《售后服务承诺》执行。