北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程密码设备租赁服务项目

服务要求

（如本章内容与遴选文件其它章节内容有冲突，应以本部分内容为准。）

一、采购标的

1.采购标的（租赁需求一览表）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 租赁期限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能密码钥匙租赁服务 | 200 | 1年 | 供应商按照要求数量提供智能密码钥匙硬件，拥有该硬件所有权；采购人在租赁期内拥有该硬件使用权。 |
| 2 | 国密安全浏览器租赁服务 | 200 | 1年 | 供应商按照要求数量提供国密安全浏览器软件，拥有该软件所有权；采购人在租赁期内拥有该软件使用权。 |
| 3 | 个人SM2数字证书租赁服务 | 200 | 1年 | 供应商按照要求数量提供个人SM2数字证书软件，拥有该软件所有权；采购人在租赁期内拥有该软件使用权。 |
| 4 | 通配符SM2数字证书租赁服务 | 1 | 1年 | 供应商按照要求数量提供通配符SM2数字证书软件，拥有该软件所有权；采购人在租赁期内拥有该软件使用权。 |
| 5 | 通配符RSA数字证书租赁服务 | 1 | 1年 | 供应商按照要求数量提供通配符RSA数字证书软件，拥有该软件所有权；采购人在租赁期内拥有该软件使用权。 |
| 6 | 服务器密码机租赁服务 | 2 | 1年 | 供应商按照要求数量提供服务器密码机硬件，拥有该硬件所有权；采购人在租赁期内拥有该硬件使用权。 |
| 7 | 签名验签服务器租赁服务 | 2 | 1年 | 供应商按照要求数量提供签名验签服务器硬件，拥有该硬件所有权；采购人在租赁期内拥有该硬件使用权。 |
| 8 | SSL/IPSec VPN综合网关租赁服务 | 1 | 1年 | 供应商按照要求数量提供SSL/IPSec VPN综合网关硬件，拥有该硬件所有权；采购人在租赁期内拥有该硬件使用权。 |
| 9 | 安全认证网关租赁服务 | 1 | 1年 | 供应商按照要求数量提供安全认证网关硬件，拥有该硬件所有权；采购人在租赁期内拥有该硬件使用权。 |
| 10 | 国密视频监控系统租赁服务 | 1 | 1年 | 供应商按照要求数量提供国密视频监控系统硬件（包括20台国密安全半球摄像机，1台24路安全智能视频一体化服务系统，8块16T硬盘，2个USBKey，23套数字证书），拥有该硬件所有权；采购人在租赁期内拥有该硬件使用权。 |
| 11 | 国密门禁系统租赁服务 | 1 | 1年 | 供应商按照要求数量提供国密门禁系统硬件（包括3个安全门禁读卡器，10张门禁卡，1个后台登录读卡器，1台门禁管理后台一体机，3个门禁控制器，3个开门按钮，3个闭门器，3个玻璃破碎紧急按钮，3个单门磁力锁，3个单门LZ支架），拥有该硬件所有权；采购人在租赁期内拥有该硬件使用权。 |

2.项目背景

本项目遵循《中华人民共和国密码法》与商业密码的相关规定，在符合网络安全等级保护和《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》等标准的基础上制定信息系统密码使用计划。此项目关注物理环境安全、网络通信安全、设备计算安全以及应用数据安全等领域，通过使用国内的商业密码产品和技术来应对传统密码服务性能低下、密钥安全风险高以及数据隐私泄露等安全问题，有效提高密码资源的利用率，从而为系统提供密码服务。

建成后的项目能够为应用系统提供包括身份验证、信息加密以及完整性保护在内的多项密码防护措施，以确保系统安全稳定地运行并提供高效的密码支持，确保满足国家密码管理局对于密码应用合规性、正确性以及有效性的需求。项目的实施有利于提升平台的信息技术水平，实现系统在可控制、可信度、可管理、可监督以及可追踪方面的全面改进。

二、商务要求

1.交付期限：合同签订后1个月内完成所有租赁软件/硬件货物交货。合同签订后3个月内完成所有租赁软件/硬件安装、调试。安装调试并验收合格后视为交付完成。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.租赁服务期限：供应商完成所有租赁软件/硬件安装、调试且验收合格次日起1年。

4.付款条件（进度和方式）

成交供应商完成所有租赁软件/硬件货物交货且经采购人验收合格后10个工作日内，由采购人依照支付流程向成交供应商支付第一笔合同款，金额为合同金额的60%。

成交供应商完成所有租赁软件/硬件安装、调试且验收合格后10个工作日内，由采购人依照支付流程向乙方支付第二笔合同款，付至合同金额的95%。

项目租赁期满后10个工作日内，由采购人依照支付流程向供应商支付第三笔合同款，付至合同金额的100%。

成交供应商应在采购人每次付款前向采购人开具增值税发票，成交供应商未提供发票或者出具发票不符合相关要求的，采购人支付时间顺延且不承担逾期付款责任。

本合同约定的付款时间及付款金额等以采购人获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，采购人可根据经费批复视情况调整付款时间及比例，且不视为采购人违约。

5.服务要求

（1）供应商应保障租赁期内采购人租赁的软件/硬件正常运行。

（2）供应商必须按照采购合同的有关约定，提供完整的服务技术文档资料、使用说明、操作手册等。

（3）供应商应根据采购人的需要，按服务要求派专人到采购人处进行现场技术介绍与答疑。

（4）供应商必须承诺在租赁期内提供采购人租赁软件/硬件的原厂工程师实施安装调试；提供采购人租赁软件/硬件的原厂商使用培训课程；当采购人使用租赁软件/硬件的过程中出现一般故障，联系原厂商在2小时内响应；当客户的网络或系统出现紧急故障，无法判断直接原因时，原厂商工程师协助客户进行现场的检查和排除故障。

★供应商应在响应文件中提供由法定代表人或法定代表人授权代表签字的承诺函（格式详见本文件 第六部分《附件－－响应文件的格式》附件9 承诺函），内容必须包括：我单位承诺在租赁期内提供采购人租赁软件/硬件的原厂工程师实施安装调试；提供采购人租赁软件/硬件的原厂商使用培训课程；当采购人使用租赁软件/硬件的过程中出现一般故障，联系原厂商在2小时内响应；当客户的网络或系统出现紧急故障，无法判断直接原因时，原厂商工程师协助客户进行现场的检查和排除故障。

（5）供应商应负责培训采购人维护人员，使维护工作人员能掌握租赁软件/硬件使用、配置、软件维护技能，具备排除一般的系统故障的能力。采购人有权复制供应商提供的各种技术资料，作为维护管理用。培训内容（要求有培训大纲）包括但不限于几个方面：为维护及使用工作所必须的相关文件的讲解；商用密码应用服务系统项目的部署与使用；软硬件一般故障处理；相关系统的日常维护方法等。

6.其他费用

供货商承担租赁期内的技术服务及技术支持费用，包括但不限于运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修范围内产生的相关费用。

三、服务要求

1.基本要求

所提供租赁密码设备具有商用密码产品认证证书，满足GM/T 0028- 2024《密码模块安全要求》第二级要求。

2.租赁软件/硬件功能要求

供应商出具关于所提供租赁软件/硬件满足采购文件技术要求的技术服务偏离表，即视为所提供产品符合采购文件技术要求。

重要说明：

“★”部分为实质性指标，如有一项不符合即按无效响应处理。

“▲”部分为重要指标，每有1项重要指标项正偏离或无偏离的，得2分。

本节技术指标要求中，标记了“★”的技术参数属于实质性参数，不接受任何负偏离，否则响应无效;标记了“▲”的技术指标属于重要指标；未做任何标记的技术参数属于基本指标，全部基本指标构成了本项目的基本功能要求;

各项技术指标响应情况的审核依据:如技术指标中明确了审核依据，则以该条技术指标中规定的审核依据为准;如技术指标中未明确规定审核依据，则以供应商响应文件“技术服务偏离表”中填写的偏离情况为准(如技术指标对服务要求存在正偏离或负偏离，应据实逐条响应填写“正偏离”或“负偏离”如技术指标对采购需求没有偏离，注明“无偏离”即可，无需逐条响应)。

本文件中涉及的规范、标准等，如有更新，以最新再行规范、标准为准。

| 序号 | 服务名称 | 租赁软件/硬件功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能密码钥匙租赁服务 | 1)支持多种类型的密钥、支持多个密钥的安全存储，支持证书的导入、导出、安全存储； 2)支持通过密码算法实现文件和数据的电子签名及签名验证； 3)支持高速对称算法，满足大数据实时高速加解密功能需求； 4)支持SM2、SM3、SM4等国密算法； 5)数据存储年限大于10年； 6)擦写次数大于100000次； 7)具备完善的PIN校验保护功能。 8)★具有商用密码产品认证证书。（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件） |
| 2 | 国密安全浏览器租赁服务 | 1)★具有商用密码产品认证证书（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 2)支持SM2、SM3、SM4国密算法； 3)支持国密SSL双向协议； |
| 3 | 个人SM2数字证书租赁服务 | 1)★证书颁发机构应具备电子认证服务许可证（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 2)证书持有者应具有线上身份真实性、唯一性，并保证其行为的不可抵赖性。通过多重加密，实现信息传输防窃取、防篡改，最大限度保障各方合法权益，提升业务信息化安全水平； 3)用于标识自然人的身份，在用户进行网银交易、个人安全电子邮件合同签定、支付过程中行使数字签名并进行认证。 |
| 4 | 通配符SM2数字证书 | 1)★证书颁发机构应具备电子认证服务许可证（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 2)证书持有者应具有线上身份真实性、唯一性，并保证其行为的不可抵赖性。通过多重加密，实现信息传输防窃取、防篡改，最大限度保障各方合法权益，提升业务信息化安全水平； 3)SSL站点证书，表示站点身份。 |
| 5 | 通配符RSA数字证书 | 1)★证书颁发机构应具备电子认证服务许可证（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 2)证书持有者应具有线上身份真实性、唯一性，并保证其行为的不可抵赖性。通过多重加密，实现信息传输防窃取、防篡改，最大限度保障各方合法权益，提升业务信息化安全水平； 3)SSL站点证书，表示站点身份。 |
| 6 | 服务器密码机租赁服务 | 1)遵循GM/T 0030《服务器密码机技术规范》、GM/T 0028- 2024《密码模块安全要求》； 2)▲支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法；支持RSA(2048/4096/8192)、AES、3DES、MD5、SHA等国际算法； 3)密钥安全存储：设备内可存储至少200个对称密钥以及200对非对称密钥； 4)密码运算：支持数据加密/解密、数字签名/验签、消息鉴别码的产生/验证、数字信封、密钥协商等类型的密码运算，并且支持多任务并发访问； 5)支持SDF、JCE等多种API接口，接口符合GM/T 0018-2023《密码设备应用接口规范》； 6)随机数产生：采用双路国家密码管理局批准的物理噪声源随机数芯片； 7)提供可信的时间服务，可通过NTP协议从时间源同步时间； 8)支持国密SM2和RSA算法证书申请、导入、删除、下载、存储功能；支持证书链管理功能，支持配置多个CA或者多级CA，可同时配置多条证书链；支持CRL、OCSP等多种方式验证证书有效性； 9)访问控制功能：具备完善的身份鉴别机制，通过智能密码钥匙与口令相结合的方式实现管理员身份的鉴别； 10)支持连接白名单：通过连接白名单的支持，实现对应用端的授权认证； 11)支持SNMP服务，开启后可监控设备状态。 12)支持SYSLOG服务，将日志以SYSLOG协议发送到指定服务器，并提供日志审计功能。 13)支持BOND链路聚合功能，支持多种模式配置，提高网络性能、冗余备份和容错能力，从而提高网络的可靠性和性能。 14)支持IPv4和IPv6，提高网络连接的稳定性和可靠性。 15)支持服务网口和管理网口物理隔离；业务调用密码机需证书及密码验证； 16)支持集群部署；支持任意扩容的部署模式，可以便捷的从单机模式转换成主从模式、集群模式；支持集群内设备之间密钥同步功能。 17)★具有商用密码产品认证证书（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 18)2U机箱，≥16G内存、≥256G硬盘，≥2个千兆电口。 19)性能指标：SM4加解密880Mbps；SM3杂凑500Mbps；SM2密钥生成6000tps；SM2签名/验签(tps) 5800/4000；SM2加密/解密(tps)3000/6500。 |
| 7 | 签名验签服务器租赁服务 | 1)遵循GM/T 0028- 2024《密码模块安全要求》、GM/T 0029《签名验签服务器技术规范》； 2)▲支持SM1、SM2、SM3、SM4等国产密码算法；支持RSA(2048/4096/8192)、AES、3DES、MD5、SHA等国际算法； 3)密钥的安全存储：设备内可存储至少200个对称密钥以及200对非对称密钥； 4)数字签名验签：支持PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach签名/验签功能； 5)数字信封功能：支持基于国密算法的数字信封功能； 6)证书管理和验证功能：支持与CA连接，提供证书管理功能，支持CA、CRL、OCSP等多种方式证书有效性验证；支持证书链管理功能，支持配置多个CA或者多级CA，可同时配置多条证书链；支持通过LDAP、HTTP、手动配置等多种方式获取CRL； 7)由签名验签服务器产生应用实体的签名密钥对和证书请求，支持通过管理界面导入应用实体的签名证书、加密证书和加密密钥对； 8)访问控制功能：具备完善的身份鉴别机制，通过智能密码钥匙与口令相结合的方式实现管理员身份的鉴别； 9)支持连接白名单：通过连接白名单的支持，实现签名验签服务器对应用服务器的授权认证； 10)支持SNMP服务，开启后可监控设备状态。 11)支持SYSLOG服务，将日志以 SYSLOG 协议发送到指定服务器，并提供日志审计功能。 12)支持BOND链路聚合功能，支持多种模式配置，提高网络性能、冗余备份和容错能力，从而提高网络的可靠性和性能。 13)支持IPv4 和 IPv6，提高网络连接的稳定性和可靠性。 14)支持服务网口和管理网口物理隔离；业务调用签名验签服务器需证书及密码验证； 15)提供可信的时间服务，可通过NTP协议从时间源同步时间。 16)支持集群部署；支持任意扩容的部署模式，可以便捷的从单机模式转换成主从模式、集群模式；支持集群内设备之间密钥同步功能。 17)★具有商用密码产品认证证书（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 18)2U机箱，≥16G内存、≥256G硬盘，≥2个千兆电口。 19)性能指标：SM4加解密880Mbps；SM3杂凑500Mbps；SM2 P1签名/验签：10000/6000tps；SM2 P7签名/验签：12000/7500tps。 |
| 8 | SSL/IPSec VPN综合网关租赁服务 | 1)遵循GM/T0025-2023《SSL VPN 网关产品规范》、GM/T 0028- 2024《密码模块安全要求》； 2)支持SM2、SM3、SM4国产密码算法； 3)★具有商用密码产品认证证书（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 4)基于SSL/TLS协议，在通信网络中构建安全通道； 5)随机数生成：随机数由多路硬件噪声源产生； 6)密钥交换：提供密钥交换功能，通过协商产生工作密钥； 7)安全报文传输：提供符合国际和国密标准SSL的VPN通道防护，有安全报文传输功能，支持抗重放攻击，保证数据的安全传输； 8)身份鉴别：通过数字证书的方式对实体鉴别，保证鉴别信息的完整性和有效性； 9)访问控制：具有细粒度的访问控制功能，基于用户或用户组对资源进行有效控制，并能根据访问时间进行控制； 10)密钥更新：根据时间周期或报文流量进行工作密钥更新； 11)信息审计：能够对用户对系统的访问进行详细记录，记录信息包括：时间、用户IP、用户证书信息、访问资源、上传流量、下载流量、访问结果、错误原因； 12)支持SYSLOG、SNMP服务。 13)2U机箱，≥16G内存、≥256G硬盘，≥2个千兆电口。 |
| 9 | 安全认证网关租赁服务 | 1)支持多种认证方法，包括用户名口令、UKEY证书、协同签名、动态口令、AD、LDAP等； 2)支持HTTPS安全加密协议；支持SSL加速、SSL卸载、HTTP压缩、Web高速缓存功能、HTTP请求和响应改写、HTTP内容改写、HTTP反向代理转发和HTTP重定向； 3)支持国产密码算法：SM2、SM3、SM4等；支持ECC-SM4-SM3、ECDHE-SM4-SM3密钥套件；支持国际算法：AES、DES、RSA、ECC等； 4)支持TLS1.1、TLS1.2、SSL3.0等协议； 5) 支持IPv4 和 IPv6； 6)2U机箱，≥16G内存、≥256G硬盘，≥2个千兆电口。 |
| 10 | 国密视频监控系统租赁服务 | 包含：国密安全半球摄像机20台、24路安全智能视频一体化服务系统1台、16T硬盘8块、USBkey2个、视频监控专用数字证书23套。 1)★国密视频监控系统服务端具有商用密码产品认证证书（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 2)★国密视频监控系统所接入的摄像头具有商用密码产品认证证书（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 3)▲信息安全标准支持GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，支持视频认证和加密； 4)内置国密UKEY，全面符合国密标准，国密算法加密和认证，保证数据的安全性和真实性 5)支持24路，GB35114 C级前端接入，支持视频数据签名和加密 6)▲支持SVAC2.0、H.265编码。 7)接入32Mbps，储存32Mbps，转发16Mbps 8)最大支持4路录像回放（单路4Mbps 1080P） 9)WEB单客户端最高4路1080P 4M码流解码 10)WEB客户端支持35114验签及解密播放 11)▲接入摄像头满足：（1）400万SVAC红外半球；（2）支持SVAC2/H.265编码； |
| 11 | 国密门禁系统租赁服务 | 包含：安全门禁读卡器3个、门禁卡10张、后台登录读卡器1个、门禁管理后台一体机1台、门禁控制器3个、开门按钮3个、闭门器3个、玻璃破碎紧急按钮3个、单门磁力锁3个、单门LZ支架3个 1)遵循GM/T 0036-2014《采用非接触卡的门禁系统密码应用指南》标准； 2) ★具有商用密码产品认证证书（审核依据为加盖供应商单位公章的有效期内的证书复印件）； 3) ▲支持SVAC标准； 4)采用国产芯片、国产密码算法，保障门禁系统的实体身份真实性、重要数据的机密性和完整性、操作行为的不可否认性要求； 5)具有抓拍功能，支持抓拍正常刷脸或者刷卡开门照片上传到后台以外，支持陌生人抓拍预警功能； 6)支持人脸识别加刷卡双认证开门方式，保证人证合一，防止门禁卡被乱用或者盗用； 7)内置双目近红外摄像头，基于光流分析的人脸识别技术，防止照片、视频攻击； 8)验证开门方式支持刷卡、人脸识别、刷卡+人脸识别模式；人脸比对速度白天<500ms，夜间<900ms；人脸特征值存储容量≥3000条，CPU卡存储容量≥3000条； 9)支持门禁设备管理、人员管理、门禁记录存储，日志管理、角色管理等功能。 |

3.验收标准

采购人根据采购文件、响应文件、双方签订的合同内容进行验收。包括租赁软件/硬件货物交货验收和安装调试验收：

3.1 租赁软件/硬件货物交货验收

（1）验收流程：合同签订后1个月内，供应商完成所有租赁软件/硬件货物交货后，由供应商向采购人提出验收申请，并准备好相关验收材料，包括响应文件、成交通知书、合同、验收单等，提交所有材料电子版及纸质版，便于采购方进行归档；采购人确定验收日期，对供应商提供的租赁软件/硬件进行验收。验收通过后，由采购人对供应商提供的验收单签字盖章。

（2）验收内容：供应商提供的软件/硬件产品型号、功能、数量。

（3）验收标准：供应商提供的软件/硬件产品型号、功能、数量应与合同约定的租赁软硬/硬件清单相符。

3.2 安装调试验收

（1）验收流程：合同签订后3个月内，供应商完成所有租赁软件/硬件安装、调试后，由供应商向采购人提出验收申请，并准备好相关验收材料，包括响应文件、成交通知书、合同等，提交所有材料电子版及纸质版，便于采购方进行归档；采购人确定验收日期，对供应商提交的文档和提供的租赁软件/硬件运行情况进行验收。

（2）验收内容：技术方案、实施方案、运行报告等；成交供应商负责租赁软件/硬件的安装调试，完工后采购人和成交供应商共同测试是否合格并满足技术方案要求。

（3）验收标准：供应商应在交付过程做好记录工作，并认真编制验收材料；验收材料应齐全（包括：技术方案、实施方案、运行报告等），不缺项，不短项；验收材料的编制应深度结合项目的实际情况，内容全面详实、如实编制；验收材料需做好格式、目录、文本样式的统一处理，文档结构清晰，可读性强。

4.其他要求

4.1供应商承诺，如获成交，将按照采购人的要求进行部署。若承诺服务未实现，采购人有权要求供应商更换达到服务要求的产品和提供达到要求的服务。

★供应商应在响应文件中提供由法定代表人或法定代表人授权代表签字的承诺函（格式详见本文件 第六部分《附件－－响应文件的格式》附件9 承诺函），内容必须包括：我单位如获成交，将按照采购人的要求进行部署。若承诺服务未实现，采购人有权要求供应商更换达到服务要求的产品和提供达到要求的服务。

4.2团队要求

在本项目的实施队伍中，明确1名项目经理，1名技术人员，确保技术团队达到服务要求。整体配备项目团队人员应不低于2人。

4.3信息安全

采购人所租赁的软件/硬件在租赁期间产生的所有数据（包括但不限于加密密钥、操作日志、配置信息等）的所有权、控制权、处置权完全归采购人所有。供应商不得以任何形式复制、存储、分析或向第三方披露此类数据，除非获得采购人书面授权或因法律要求必须披露（需提前72小时通知采购人）。若因供应商设备漏洞、管理失误或人员违规导致采购人数据泄露、业务中断或合规处罚，供应商须承担全部直接和间接损失。

4.4应急预案

供应商应构建全流程应急预案体系，确保采购人所租赁的软件/硬件在遭遇安全事件、物理灾害或重大技术故障等突发事件时，能够快速恢复软件/硬件正常运行，同步保障密钥全生命周期安全、业务数据零丢失，最大限度降低对采购人业务的运营影响。

4.5供应商按照采购人要求数量提供软件/硬件租赁服务，所有软件/硬件所有权归供应商所有。在有效租赁期限内，采购人拥有所租赁的软件/硬件的使用权。租赁期满后，采购人应在30天内将供应商为本项目提供的所有软件/硬件全部归还供应商。采购人在归还所有租赁的软件/硬件前，有权对该软件/硬件的存储介质进行删除、清理工作。如采购人继续租赁供应商提供的软件/硬件，则在本租赁合同期满前，按照本租赁合同约定价格与供应商续签合同。

注：以上需求中所要求的承诺函内容不得改变本段文字给定的文字所表达的含义，不得删减本段文字中的实质性内容，不得自行添加与本段文字相矛盾的内容。未按上述要求提供合格承诺函的响应，将被视为无效响应